### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

| Тестируемое устройство | Sound Blaster Audigy |
| --- | --- |
| Режим работы | 24-bit, 96 kHz |
| Звуковой интерфейс | MME |
| Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in) |
| Версия RMAA | 6.2.3 |
| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |
| Нормализация сигнала | ДА |
| Изменение уровня | -2.1 дБ / -2.1 дБ |
| Режим МОНО | НЕТ |
| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
| Полярность | инвертированная/инвертированная |

#### Общие результаты

| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.17 | Очень хорошо |
| --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБ (А) | -91.6 | Очень хорошо |
| Динамические диапазон, дБ (А) | 91.7 | Очень хорошо |
| Гармонические искажения, % | 0.0010 | Отлично |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -85.5 | Хорошо |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.0073 | Отлично |
| Взаимопроникновение каналов, дБ | -87.6 | Отлично |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0073 | Отлично |
| Общая оценка |  | Очень хорошо |

#### Частотная характеристика

| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.66, +0.02 |
| --- | --- |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.17, +0.02 |

#### Уровень шума

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Мощность RMS, дБ | -90.2 | -90.2 |
| Мощность RMS, дБ (A) | -91.6 | -91.6 |
| Пиковый уровень, дБ | -72.5 | -72.6 |
| Смещение DC, % | -0.0 | -0.0 |

#### Динамический диапазон

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Динамический диапазон, дБ | +90.8 | +90.7 |
| Динамический диапазон, дБ (А) | +91.7 | +91.7 |
| Смещение DC, % | +0.00 | -0.00 |

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Гармонические искажения, % | +0.0010 | +0.0011 |
| Гармонические искажения + шум , % | +0.0060 | +0.0060 |
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0053 | +0.0053 |

#### Интермодуляционные искажения

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0073 | +0.0073 |
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0065 | +0.0065 |

#### Взаимопроникновение стереоканалов

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -80 |
| Проникновение на 1000 Гц, дБ | -86 | -87 |
| Проникновение на 10000 Гц, дБ | -85 | -87 |

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0072 | 0.0072 |
| Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0073 | 0.0072 |
| Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0076 | 0.0074 |